براي آزمايشگاه کشت و آناليز ادراردرآزمايشگاه ميکروبشناسی

(Urine Culture &Analysis )

نوع نمونه :

ادرار

-2 حجم نمونه :

حداقل 10 ميلي ليتر جهت کشت و آناليز لازم است ولی در مواردی که پزشک معالج درخواست بررسی جهت

يا عفونت های قارچی نموده باشد ، جمع آوری حداقل 20 ميلی ليتر ادرار ضروری می باشد . TB مايکروباکتريوم

-3 ظرف نمونه :

ظرف استريل يک بار مصرف دهان گشاد دارای درپوش محکم غير قابل تراوا با گنجايش حداقل 50 ميلی ليتر ادرار

-4 نحوه نگهداری :

پس از نمونه گيری بايد هر چه سريع تر و حداکثر تا 2 ساعت نمونه ها را به آزمايشگاه ميکروبشناسی جهت بررسی و

4-8 تا 24 ساعت نگهداری شود . OC کشت انتقال داد در غير اينصورت بايد نمونه ادرار در يخچال

-5 ضد انعقادها و نگهدارنده ها :

1% به عنوان ماده نگهدارنده باکتريواستاتيک . (در صورت لزوم) / استفاده از اسيد بوريک با غلظت نهايی 8

-6 انتقال نمونه :

در ظرف مناسب نمونه گيری با استفاده از دستکش و رعايت اصول ايمنی و بهداشتی توسط پرسنل بخش پذيرش به

آزمايشگاه ميکروبشناسی جهت بررسی و کشت .

-7 آمادگي و آماده سازي ( شرايط ويژه بيمار ) :

جهت نمونه گيری مطلوب رعايت نکات ذيل الزامی است :

-1 بانوان قبل از نمونه گيری بايد ناحيه پری اورترال و پرينه را کاملا" با آب و صابون شستشو داده و پس از آب کشی

و خشک کردن قسمت اول ادرار خود را بيرون ريخته و قسمت ميانی را در ظرف مناسب جمع آوری نمايند و قسمت

آخر ادرار خود را نيز دور بريزيد .

-2 در مورد آقايان شستشوی آلت با آب تنها کافی است

در مورد نوزادان و کودکان زير 2 سال بايد ازکيسه های استريل مخصوص جمع آوری ادرار

کرد .

-8 موضع نمونه گيری :

Clean Catch Specimen - Midstream جمع آوری قسمت ميانی ادرار توسط خود بيمار با رعايت دستورات لازم

-9 وضعيت بالينی :

عدم مصرف آنتی بيوتيک حداقل سه روز قبل از نمونه گيری الزامی می باشد .

-10 زمان نمونه گيری :

توصيه می شود از نمونه ادرار اول صبح که حداقل 8 ساعت در مثانه مانده و تغليظ شده است استفاده کرد . در غير اين

صورت می توان از نمونه ادرار راندوم يا اتفاقی جهت بررسی و کشت استفاده نمود .